Задача 3. Создать алгоритмы автоматической обработки видеопотока на основе технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения для анализа изменений ландшафта и обнаружения несанкционированного проникновения.

---

В части «Анализ и прогноз изменений ландшафта»

Примечание: под «ландшафтом» в настоящей задаче понимается подстилающая поверхность (пастбищные угодья и прилегающие участки), изменения которой подлежат анализу.

На последних листа пример технической реализации.

1. Что означает «модель машинного обучения для предсказания изменений ландшафта»

Модель машинного обучения должна на основе прошлых наблюдений и текущих данных прогнозировать, как будет меняться состояние подстилающей поверхности во времени на заданной территории.

Измеримые характеристики поверхности, например:

•	степень зарастания растительностью;

•	деградация или восстановление пастбищ;

•	появление участков с пониженной вегетацией;

•	изменение структуры поверхности во времени. засуха, вода, пока не известно, нет опыта

2. Какие данные использует модель

Исторические данные

Это данные за прошлые периоды, например:

•	архивные аэрофотоснимки или видеокадры с БПЛА;

•	рассчитанные по ним спектральные индексы NDVI или аналогичные;

•	временные ряды показателей состояния поверхности по участкам;

•	привязка к дате и географическим координатам.

Данные реального времени

Это данные текущего или близкого к реальному времени наблюдения:

•	новые съемки с БПЛА;

•	актуальные значения индексов;

•	текущие параметры состояния поверхности.

Важно: модель не обязана работать в реальном времени. Достаточно, что она использует актуальные данные по мере их поступления.

3. Что именно делает модель

В прикладной формулировке модель делает три вещи:

- Анализирует динамику

- сравнивает текущее состояние поверхности с предыдущими периодами;

- выявляет тренды и закономерности изменений.

- Формирует прогноз

- оценивает, как будет изменяться состояние поверхности в будущем;

- прогноз может быть на заданный горизонт: неделя, месяц, сезон.

- Возвращает прогноз (вычисляет) в формализованном виде

- числовые показатели;

- индексы изменений;

- значения по зонам или участкам.

4. Что означает «прототип программного обеспечения модели»

Прототип - экспериментальная программная реализация, которая демонстрирует, что:

•	модель может быть обучена;

•	модель принимает входные данные;

•	модель формирует прогноз;

•	результаты прогноза можно отобразить.

5. Что конкретно должен делать прототип:

В терминах ожидаемого поведения:

- Принимать входные данные

- исторические данные по территории;

- текущие данные наблюдений.

- Запускать модель машинного обучения

- обучение или дообучение (опционально);

- расчет прогноза изменений.

- Формировать результат прогноза

Например:

- прогноз изменения индекса NDVI по участкам;

- прогноз деградации или восстановления растительности;

- прогноз тренда изменения состояния поверхности.

4.	Визуализировать результат

В одном или нескольких видах:

- картографические слои (тепловые карты, зоны);

- индексы изменений по территории;

- временные ряды значений.

Вот примерное подробное техническое описание функционала:

---

# 📡 Сервис анализа изменений вегетационных индексов по мультиспектральным снимкам

## 1. Загрузка и подготовка данных

Поддерживаемые форматы:

- GeoTIFF (одноканальный и многоканальный)

- DJI-формат — снимки в виде отдельных каналов (Blue, Green, Red, RedEdge, NIR), которые автоматически собираются в единый многоканальный растр при загрузке. Сборка происходит по маске имён файлов (_B.TIF, _G.TIF, _R.TIF, _RE.TIF, _N.TIF и т.п.)

Процесс загрузки:

- Пользователь загружает N снимков (или папок с каналами для DJI)

- Каждый снимок привязывается к дате — автоматически из метаданных файла (EXIF / имя файла) или вводится вручную

- Снимки автоматически сортируются по дате

- Для каждого снимка вычисляется выбранный индекс и сохраняется в кэш

---

## 2. Поддерживаемые индексы

Пользователь выбирает индекс из списка (или вводит формулу вручную):

| Индекс | Формула | Описание |

|--------|---------|----------|

| NDVI | (NIR − R) / (NIR + R) | Вегетация |

| NDRE | (NIR − RE) / (NIR + RE) | Состояние хлорофилла |

| GNDVI | (NIR − G) / (NIR + G) | Влажность растений |

| EVI | 2.5 × (NIR−R) / (NIR+6R−7.5B+1) | Улучшенная вегетация |

| SAVI | (NIR−R) / (NIR+R+L) × (1+L) | С поправкой на почву |

| NDWI | (G − NIR) / (G + NIR) | Влажность/водные объекты |

| Пользовательский | Произвольная формула по каналам | — |

---

## 3. Интерфейс — горизонтальный каталог снимков

В верхней части экрана — горизонтальная лента карточек снимков, отсортированных по дате:

[ 12.03.2023 ] [ 28.05.2023 ] [ 14.08.2023 ] [ 02.11.2023 ] [ 19.01.2024 ] ...

превью NDVI   превью NDVI    превью NDVI    превью NDVI    превью NDVI

Каждая карточка содержит:

- Миниатюра карты индекса (псевдоцвет)

- Дата съёмки

- Среднее значение индекса

- Кнопка выбора (Снимок A / Снимок B)

---

## 4. Блок сравнения двух снимков

После выбора двух снимков (A и B) отображается блок:

### 4.1 Визуализация — три панели рядом

[ Снимок A ]      [ Снимок B ]      [ Изменения (B − A) ]

дата A            дата B            дельта-карта

colormap NDVI     colormap NDVI     дивергентная палитра

(красный — убыль, зелёный — рост)

Синхронизированный зум и паннинг по всем трём панелям.

### 4.2 Статистика сравнения

| Метрика | Снимок A | Снимок B | Изменение (Δ) | Изменение (%) |

|--------|----------|----------|---------------|---------------|

| Среднее | 0.42 | 0.57 | +0.15 | +35.7% |

| Минимум | 0.05 | 0.08 | +0.03 | — |

| Максимум | 0.81 | 0.89 | +0.08 | — |

| Медиана | 0.44 | 0.58 | +0.14 | — |

| Std Dev | 0.12 | 0.14 | — | — |

### 4.3 Гистограммы распределения

Два совмещённых графика распределения значений индекса для A и B — наглядно показывает сдвиг распределения.

---

## 5. Исторический анализ — графики по всем снимкам

Ниже блока сравнения — раздел с историческими графиками по всем загруженным снимкам.

### 5.1 График среднего значения индекса во времени (абсолютный)

NDVI

0.7 |          ●

0.6 |      ●       ●

0.5 |  ●               ●

0.4 |

└─────────────────────────▶️ дата

Mar   May   Aug   Nov   Jan

### 5.2 График изменений относительно предыдущего снимка (%)

Δ%

+30% |      ▲

0% |──●───────────●──────────

-15% |                  ▼

└──────────────────────▶️ дата

Оба графика интерактивные: при наведении — всплывающая подсказка с датой и значением, клик — выбор снимка.

---

## 6. Зональная сегментация

### 6.1 Автоматическое разбиение на зоны

По значению индекса поле делится на зоны (пороги настраиваемые):

| Зона | NDVI | Цвет |

|------|------|------|

| Критическая | < 0.2 | 🔴 Красный |

| Слабая | 0.2 – 0.4 | 🟠 Оранжевый |

| Средняя | 0.4 – 0.6 | 🟡 Жёлтый |

| Хорошая | 0.6 – 0.8 | 🟢 Светло-зелёный |

| Отличная | > 0.8 | 💚 Тёмно-зелёный |

### 6.2 Карта изменения зон при сравнении A → B

Дополнительная панель показывает куда переходила каждая зона:

- Матрица переходов (Sankey или таблица): сколько % площади из зоны X перешло в зону Y

- Наложение контуров зон A и B на единой карте

### 6.3 GIF-анимация изменения зон

- Генерация GIF из всех загруженных снимков в хронологическом порядке

- Каждый кадр = карта зон для одного снимка

- Подпись даты на каждом кадре

- Настройки: скорость, размер, плавность переходов

- Кнопка «Скачать GIF»